Инструкция

по программированию монетоприемника EU-9

Подготовка монетоприемника

a)   Откручиваем винты и снимаем переднюю металличеcкую панель.

б)   Снимаем  боковую пластмассовую крышку.

в)   Подключаем один конец шнура для программирования  к компорту

компьютера другой конец (шлейф) к монетоприемнику.

г)   Берем , входящй в комплект монетоприемника, четырехконтактный

разъем  с проводами и присоединяем к блоку питания

красный провод  + 12 вольт

черный провод   Ground

д)  Подготовить  комплекты монет в количестве 12 шт. каждого номинала.

1) Программирование  монетоприемника  c файла cdt

а)   Нажимаем  //systems // выбираем  порт (Сom1, Com2, и т.д.).

б)   Нажимаем  file  и открываем  sdt  файл (при этом записывается программа)

в)   Нажимаем  Program to coin selector   затем    Exite

Затем  отключаем монетоприемник - сначала от питания затем от компьютера.

Монетоприемник  готов к работе .

2)  Программирование  монетоприемника вручную (пробрасыванием монет)

а)  Запускаем программу программирования

б)  Нажимаем клавишу  Touch coin selector в открывшемся окне нажимаем

на  клавишу  Load defolt value после этого начинаем выставлять номиналы

программируемых монет .

в)  В окошке price A выставляем требуемое количество импульсов которое

мы хотим получить с определенной монеты.    т.е.  если мы выставляем в  price А - 1 и     в Bank A  в

coin 1- value  выставляем 1  и  программируем  монету номиналом в 1 рубль –

мы  получаем с 1 рубля  1- импульс

coin 2- value выставляем 2  программируем  монету номиналом в 2 рубля с

2-х  рублей получаем 2 импульса

сoin 3- value  выставляем  5   программируем  монету номиналом в 5 рублей с

5 -ти  рублей получаем  5 импульсов

сoin 4- value выставляем 10    программируем  монету номиналом в 10

рублей и с   10-ти рублей  получаем 10 импульсов

В Bank A программируем монеты до 2008 года выпуска в Bank B – монеты с

2009 года выпуска  10 – рублевые монеты программировать и в

Bank A  и Bank B .

г)    В окошках Toul A Toul B  Toul C  регулируется  диапазон  распознавания

монет от 0 до 15 ; для уверенного распознавания монет рекомендуется

выставлять в этих окошках - 15

д)    В остальних окошках изменять параметры не требуется . После

выставления значений  нажимаем клавишу  Okey .

В отрывшемся окне  в Bank A  в окошке

coin 1  нажимаем на клавишу insert берем 12 1 рублевых монет и начинаем пробрасывать их в монетоприемник

coin 2  нажимаем на клавишу insert берем 12 2-х рублевых монет и начинаем пробрасывать их в монетоприемник

coin  3  нажимаем на клавишу insert берем 12 5-ти рублевых монет и начинаем пробрасывать их в монетоприемник

coin 4  нажимаем на клавишу insert берем 12 10-ти рублевых монет и начинаем пробрасывать их в монетоприемник

Bank B  программируем  монеты с 2009 года

coin 7  нажимаем на клавишу insert берем 12  1 рублевых монет и начинаем пробрасывать их в монетоприемник

coin 8  нажимаем на клавишу insert берем 12  2-х рублевых монет и начинаем пробрасывать их в монетоприемник

coin 9  нажимаем на клавишу insert берем 12  5-ти рублевых монет и начинаем  пробрасывать их в монетоприемник

coin 10  нажимаем на клавишу insert берем 12 10-ти рублевых монет и начинаем пробрасывать их в монетоприемник

Завершив проброс монет нажимаем клавишу  Program to coin selector и Exite

Затем  отключаем монетоприемник - сначала от питания затем от компьютера.

Монетоприемник  готов к работе .

Клавиша  Edit  coin selecnor  предназначена  для  редактирования  параметров на  запрограммированном  монетоприемнике .

Клавиша  Cannel  calibraition предназначена  для  калибровки  монет в ячейках